ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Остапченко И.М., Дурунча Н.А.

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и

табачных изделий Россельхозакадемии, г. Краснодар

На стадии разработки или модификации марки сигарет  существует два основных этапа для создания технических требований или спецификаций.

- Проектирование характеристик продукции, необходимых для изготовления сигарет соответствующих требованиям безопасности, с определенными потребительскими свойствами и оригинальным эстетическим оформлением.

- Проектирование производственных характеристик, необходимых для создания продукции с заданными физическими характеристиками.

Примерами первой группы являются:

- рецептура табачной мешки (компонентный состав, химический состав табачного сырья);

- масса табака в сигаретах;

- ширина волокна и влажность табака в сигаретах;

- конструктивные элементы сигарет (длина сигареты и фильтра, диаметр сигареты и фильтра, степень вентиляции сигареты и фильтра, сопротивление затяжке);

- контроль показателей табачного сырья,  полуфабрикатов, готовой продукции и обеспечение отсутствия конструктивных отклонений и изъянов, таких, как например, слабая приклейка  фильтров, различная интенсивность окраски пачек и т.д.

Примерами характеристик второй группы  служат:

- технологические параметры производственных процессов;

- показатели качества нетабачных материалов (прочность и влажность бумаги и картона, ширина разрывной ленты, воздухопроницаемость сигаретной бумаги, тип и удерживающая способность фильтров и т.д.).

В некоторых случаях показатели качества  в технических требованиях не могут быть выражены в числовых значениях. Например, требования к интенсивности цвета упаковки или печатного оттиска сигареты.

В этом случае должны быть установлены эталонные образцы и специалист, выполняющий визуальный контроль не должен пропустить  ни одной упаковки или сигареты, выходящей за пределы, установленные в технических требованиях.

Так как технические требования являются первоисточником для установления качества и начальной точкой для контроля качества в сигаретном производстве, поэтому программа для разработки технических требований должна включать:

- производство;

- техническое оснащение;

- маркетинг;

- исследования рынка продукции;

- исследование рынка вспомогательных материалов.

Процесс создания технических требований  начинается с маркетинга, изучения рынка и прогнозирования его развития. Это позволяет получить информацию необходимую для проектирования или улучшения марки сигарет, удовлетворяющей требованиям потребителей.

Термин «маркетинг» является одним из самых неверно трактуемых. В прошлом он определял совокупность различных видов деятельности, направленной на то, чтобы поток товаров и услуг от производителя достигал потребителя. Это определение в большей степени относилось к транспортировке и распределению товаров. В этот период в основном полагались на рекламу. Позже стало очевидно, что силовое давление рекламы не сдвинет с места сбыт товаров, в которых потребители не нуждаются  или нуждаются в объемах гораздо меньших, чем произведено товаров.

Сегодня сфера маркетинга включает гораздо большее число видов деятельности  ввиду перенасыщения рынков товарами и конкурентной борьбой производителей за рынки сбыта.

Производители продукции осознали, что гораздо выгоднее определить заранее, пристрастия  покупателей, в каких объемах прогнозируется спрос и только потом производить то, что удовлетворит их желания.

Маркетинг - деятельность, направленная на изучение спроса, прогнозирование объемов продаж, направленного регулирования потоков рынка, продвижение товара.

Для предприятий и компаний, работающих на основе данной концепции, задача маркетинга состоит в том, чтобы поддерживать цикл «маркетинг-обмен», так как маркетинг начинается и заканчивается потребителем.

Примерный список вопросов, которые должен поставить перед собой производитель на стадии создания или усовершенствования марки сигарет и специалисты, в функции которых входит поиск ответов на поставленные вопросы, приводится ниже:

| Поставленные вопросы |  | Направление деятельности специалистов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| - | Физические параметры сигареты: длина, диаметр, длина ободковой бумаги (типпинга) | Маркетинг и исследование рынка |
| - | Параметры сигареты: с фильтром или без фильтра, содержание смолы и никотина (полный вкус, легкие и т.д.), направление аромата и вкуса ароматизированные или нет | Маркетинг и исследование рынка |
| - | Физические параметры упаковки: размер и вид упаковки, тип фольги, тип разрывной ленточки и т.д. | Маркетинг и исследование рынка |

|  | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| - | Дизайн сигареты, упаковки и печатного оттиска, вид фольги (блестящая или матовая), дизайн разрывной ленты, ее цвет и т.д. | Маркетинг и исследование рынка |
| - | Характеристики сигареты: состав мешки, уровень влажности, планируемое сопро-тивление затяжке (сигареты, табачного жгута и фильтра), диаметр, масса, уровень вентиляции, тип вентиляции и т.д. | Служба главного табачного мастера Служба качества |
| - | Требования к сырью и материалам: характеристики табачного сырья в ассортименте, воздухопроницаемость сигаретной бумаги, фицеллы и ободка, масса упаковки, ее размер и влажность, такие же параметры для пачки, короба и блока и т.д. | Отдел закупок, включая закупку листового табака |

Если ответы на поставленные выше вопросы уже найдены и цели определены, то следующий этап – определение производственных и механических функций, которые касаются характеристик машин и требований к ним.

Затем происходит   сопоставление производственных технических требований с требованиями в торговли, что обеспечивает обратную связь относительно возможностей сбыта.

|  | Поставленные вопросы | Направление деятельности специалистов |
| --- | --- | --- |
| - | Производительность машины и возможность выпуска требуемого объема продукции с определенными физическими параметрами и их сочетанием | Отдел технического обеспечения |
| - | Обеспечение возможности контроля установленных характеристик продукции. Например: какие колебания могут быть по уровню влажности, массе, диаметру, степени вентиляции или сопротивлению затяжке. | Служба качества и лабораторного контроля |
| - | Гарантируемая поставка необходимого качества и количества табачного сырья и нетабачных материалов, в соответствии с установленными требованиями по качеству и объему производства | Отдел закупок, включая закупку листового табака |

После решение всех вышеизложенных вопросов составляются технические требования на марку сигарет, с указанием конкретных характеристик и значений, а также стандартных отклонений.

Технические требования на каждую марку сигарет утверждаются руководителем предприятия, контроль соблюдения их возлагается на инженерно-технический персонал производства. Внесение любых изменений в установленные требования может быть произведено на основании процедуры, установленной на предприятии и утвержденной руководителем.

Разработка технических требований на каждую марку сигарет и их выполнение  являются гарантией выпуска конкурентоспособной продукции.

Литература

1. Федеральный Закон от 22 декабря 2008 г. № 268-ФЗ «Технический  регламент на табачную продукцию»

2. Практический маркетинг № 48 (№2 2001 г.) - М.,2001.

3. Практический маркетинг № 52 (№6 2001 г.) - М.,2001.

4. Лабораторный контроль табачного сырья, нетабачных материалов и табачной продукции. Методическое пособие. - Краснодар, 2012.